附件：

四川省巴中中学云屏校区

多功能教室维修改造项目投标报价表

| 序号 | 项目 名称 | 项目内容及特征描述 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台 | 1.拆除： （1）旧木地板（含基层）：101.84㎡ （2）舞台弧形边框15m （3）天棚拆除梁灯: 2.回填砖渣： （1）人工背运回填弧形拉直区域1/2*（1.1+0.9）*（15.1/2－0.7）*0.7m3*2处 （2）人工背运回填舞台中间地沟0.4*5*0.7m3 3.舞台装饰： （1）水泥自流平地板找平113㎡。水泥自流平厚度3-4mm （2）表面处理：PVC地板胶600*600约10mm厚 （3）移空调线路、电源暗埋及地插。（以现场实际为准） 4.舞台边缘及立面： （1）砌24#砖墙（15.1-2*0.7）*0.7*0.24m3*530匹/m3。实心页岩标砖，M15砂浆砌筑密实。 （2）水泥砂浆抹灰（15.1-2*0.7）*0.7㎡。标号M10水泥砂浆，厚度2-3cm。 （3）垫层（15.1-2*0.7）*0.24㎡。C20砼，厚≥3cm。 （4）舞台立面（15.1-2*0.7）*0.75㎡=9.59㎡。大理石厚度≥1.5cm，磨边，用M15砂灰湿贴。 （5）舞台台口石材16.00㎡。大理石厚度≥1.5cm，磨边，用M15砂灰湿贴。 5.舞台墙面： （1）开观察洞口1.2m*2.4m且边沿抹灰； （2）观察口四周铝塑板包边（1.2+2.4）*2*（0.24+0.26）m2。普通装饰用复合铝塑板厚度4mm、防火阻燃。 （3）铝合金推拉窗2.4m2：70系列断桥铝合金，壁厚≥1.4mm；5+9+5钢化中空玻璃，不带护窗。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 设备控制室 | - 1.安装旧防盗门：2道（含龙湖到云屏的转运、安装调试等包干费用）。 - 2.24页岩砖隔墙：前墙（1.6-1）m*厚0.24m*高2.1m+后墙（2.3-1）m*厚0.24m*高2.5m，实心页岩标砖，M15砂浆砌筑密实。 3.水泥地面找平20.15m2，C20砼，厚≥3cm。 - 4.静电地板带踢脚线：5m*1.6m2。PVC材质，踢脚线高度0.1m。 - 5.墙体抹灰及刮白乳胶漆：（4*2.1-2.1*1+6.2*2.5+2.3*2.5-2.1*1）25.45m2。基层处理：将墙面起皮及松动处清除干净，M10水泥砂浆修补找平；乳胶漆：腻子打底，刷底漆1遍、环保乳胶漆3遍。 6.天棚硅酸钙板吊顶20.15m2：轻钢龙骨，吊杆为直径6mm钢筋，硅酸钙板600*600mm。 7.安装LED平板灯：4套（含布线）led平板灯600*600mm，每盏功率≥36w。 - 8.控制开关2个：普通平板开关。 - 9.插座4个：7孔。 10.夹泡沫彩钢屋顶：20.15m2（含拆除旧顶并做防水处理）：彩钢厚度，上部彩钢0.5-0.6mm、下部彩钢0.3mm，泡沫厚度≥5cm、瓦沟排水并加10cm*10cm不锈钢（厚度≥0.8mm）水槽引导入地下排水沟等。 11.墙面开窗洞： （1）洞口1.4m*1.2m且边沿抹灰； （2）窗户：70系列断桥铝合金，壁厚≥1.4mm；5+9+5钢化中空玻璃推拉窗1.68m2； （3）外侧护栏1.68m2：304不锈钢，圆管净距≤11cm；管径19mm、壁厚≥1.2mm。 12.踢脚线：三面墙体粘贴踢脚线砖，总长12.7m*高0.1m。 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 弱电线路整理 | 弱电线路整理（含线材及辅材、人工等包干费用） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 清运残渣 | 本项目涉及的所有清理、转运到许可建筑垃圾弃置场地等包干费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 座椅套子 | 1.尺寸 （1）靠背：长1米、宽0.50米，嵌条：长1.5米、宽0.15米； （2）座垫：长1.2米、宽0.5米，嵌条：长1.5米、宽0.15米； （3）帽头：宽0.5米、高0.3米 2.所需材料 A类面料 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008，耐水色牢度GB/T5713-2013，耐汗渍色牢度GB/T3922-2013。 3. 其他要求 靠背及坐垫套子为红色且采用魔术贴粘贴，帽头为白色且上喷红色排位号。 | 套 | 392 |  |  |  |
| 6 | 面光灯 | - COB面光灯 10台（AC100-240V，50HZ-60HZ；RGB三合一COB200W；散热：调速风扇散热；总功率：230W；控制模式：自走、主从、声控、DMX；控制通道：2/4/7CH；出光角度：60°；频闪：1-10次/每秒）， - DMX控台1个（AC110V～240V，60～50Hz；额定功率：10W；控制面板：8个通道推杆，配合page键、控16个通道 - ；数码LED显示；电脑灯控制台控制电脑灯的运行） 2.灯杆钢结构12米（50焊管定制） 3.DMX信号线缆、XLR插头、RVV2*2.5电源线、灯钩等全部辅材 | 台 | 10 |  |  | 高空作业 |
| 合计金额 |  | 人民币：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、安全文明施工、保险、税费等一切包干费用，结算工程量以实际发生为准；使用材料应达到现行国家标准及行业规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：           法定代表或委托代理人（签字）

年   月   日